Estimation du contenu intégré et du champ tri-dimensionel

De vapeur d’eau atmosphérique par GPS.

GPS / H2O

Projet associé à la campagne IHOP 2002

CARNET DE TERRAIN

Sites  SUOMINET

Site OU-Norman

Sites NOAA/FSL

Réseau Dense UCAR/GST

# Stations GPS/H2O parc INSU

OKLAHOMA  /  Mai – Juin 2002

##### Organismes participant

RESPONSABLES du PROJET :  Joël VAN BAELEN   et  Olivier BOCK

CNRS – CNRM/GAME					CNRS / Service d’Aéronomie

Centre National de Recherches Météorologiques		Université Paris VI / IPSL

42, avenue G. Coriolis					4, place Jussieu

31057  Toulouse cedex 9 					75525 Paris cedex 05

France 							France

Collaborations

- Laboratoire de Géophysique Tectonique Sédimentologie (LGTS), Montpellier

- Laboratoire de Géophysique Interne et de Tectonophysique (LGIT), Grenoble

- IGN/LOEMI, Saint-Mandé

- Oklahoma Climatological Survey, University of Oklahoma

- UCAR / GPS Science and Technology

##### Contacts

Joël VAN BAELEN

CNRM/GAME		Tel	+ 33 – 5 – 61 07 96 07

42  avenue G. Coriolis	Fax	+ 33 – 5 – 61 07 96 00

F 31057  Toulouse	E-mail	joel.van-baelen@meteo.fr

Erik DOERFLINGER

LGTS / Université Montpellier II	Tel	+ 33 – 4 – 67 14 46 13

12, place E. Bataillon	Fax	+ 33 – 4 – 97 52 39 04

F 34095 Montpellier Cedex 05	E-mail	erik@dstu.univ-montp2.f

Jean-Pierre AUBAGNAC

CNRM/GMEI		Tel	+ 33 – 5 – 61 07 93 37

42  avenue G. Coriolis	Fax	+ 33 – 5 – 61 07 96 00

F 31057  Toulouse	E-mail	jean-pierre.aubagnac@meteo.fr

Philippe COLLARD

LGTS / Université Montpellier II	Tel	+ 33 – 4 – 47 14 46 13

12, place E. Bataillon	Fax	+ 33 – 4 – 97 52 39 04

F 34095 Montpellier Cedex 05	E-mail	philippe.collard@dstu.univ-montp2.fr

Olivier BOCK

LOEMI / IGN	Tel	+ 33 – 1 – 43 98 82 40

2, av. Pasteur	Fax	+ 33 – 1 – 43 98 85 81

F 94165 SAINT-MANDE Cedex	E-mail	Olivier.Bock@ign.fr

Olivier CHARADE

IPGP	Tel	+ 33 – 1 – 44 27 24 70

4, place Jussieu	Fax	+ 33 – 1 – 44 27 38 94

F 75252 Paris  Cedex 05	E-mail	charade@ipgp.jussieu.fr

Jeffrey B. BASARA

Oklahoma Climatological Survey, U. of Oklahoma	Tel	+ 1 – 405 – 325 1760

100 East Boyd street, suite 1210	Fax	+ 1 – 405 – 325 2550

Norman, OK73019   USA	E-mail	jbasara@ou.edu

Christian  ROCKEN

UCAR / GST program	Tel	+ 1 – 303 – 497 8012

3300 Mitchell Lane	Fax	+ 1 – 303 – 497 2610

Boulder, CO 80301   USA	E-mail	rocken@ucar.edu

##### Calendrier  et  opérations  de  terrain

|  | - Mai | - Mai | 21 Mai | 24 Mai | 11 Juin | 14 Juin | 28 Juin | Durée | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. D. | IN | OUT* |  |  |  |  |  | 6 jours | Réception du matériel Installation |
| J. VB. | IN | -------- | -------- | OUT* |  |  |  | 17 jours | Réception du matériel Installation Opération |
| J-P. A. |  |  | IN | -------- | -------- | OUT* |  | 25 jours | Opération |
| Ph. C. |  |  |  |  | IN | -------- | OUT* | 19 jours | Opération Désinstallation Retour matériel |

* Arrivée en France le lendemain

E. D. 	=  Erik DOERFLINGER

J. VB	=  Joël VAN BAELEN

J-P. A.	=  Jean-Pierre AUBAGNAC

Ph. C.	=  Philippe COLLARD

Réception du matériel et ré-expédition :

Contact: Jeff BASARA

Oklahoma Climatological Surve

University of Oklahoma	Tel	+ 1 – 405 – 325 1760

100 East Boyd street, suite 1210	Fax	+ 1 – 405 – 325 2550

Norman, OK73019   USA	E-mail	jbasara@ou.edu

En fin de campagne, contacter Jeff Basara afin de convenir de la marche à suivre pour ramener les récepteurs GPS à Norman et préparer le colisage de retour. Prévenir le transporteur pour confirmer l’enlèvement .

Le colisage de retour doit être strictement identique à celui de l’aller et respecter la liste fournie.

Les batteries seront laissées à l’usage du Oklahoma Climatological Survey.

Transporteur US :

Logement et contact :

Ponca City :	Fairfield Inn, 3405 N. 14th street, Ponca City, OK

Tel:  +1 – 580 – 765 3000

Numéros de dossier:  Joël : 9169590 ; Erik : 9169591 ; Jean-Pierre : 9169592 ; Philippe : 9169593

Norman :	Residence Inn, 2681 Jefferson avenue, Norman, OK

Tel : +1 – 405 – 366 0900		Fax : +1 – 405 – 360 6552

Numéros de dossier :  Joël :84747257 ;  Erik :84748285

##### Emplacement des sites

| N° | Nom | # Code | Accès et remarques de terrain |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | . .Blackwell . . . . . | BLAC |  |
| 2 | . .Medford . . . . . | MEDF |  |
| 3 | . .Breckinridge . . . . . | BREC |  |
| 4 | . .Redrock . . . . . | REDR |  |
| 5 | . .Burbank . . . . . | BURB |  |
| 6 | . .Guthrie . . . . . | GUTH |  |
| 7 | . .Oilton . . . . . | OILT |  |
| 8 | . . Perkins . .(site alternatif en remplacement .des sites 6 & 7 si seulement six .récepteurs disponibles au total) . | PERK |  |
| 9 | . . . . ( Site de remplacement . éventuel ) . . |  |  |

##### Matériel GPS de la campagne

Récepteurs GPS avec antenne choke ring

| Origine | Transp. | NOM | Type | N° de série / Antenne | Mémoire | Consommation |  |  |  |  | Site |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rx / Ant. |  |  |  |  |  | W | - | A | / | V | Prévu / Réel |
| INSU/INSU | IGN | INSU_01 | MIRA-Z | M00232-Z-004 / 700936E15912 | 128Mo PCMCIA | 8,5 | - | 0,7 | / | 12 | 1 / |
| INSU/INSU | IGN | INSU_02 | MIRA-Z | M01145-Z-005 / 700936E16472 | 128Mo PCMCIA | 8,5 | - | 0,7 | / | 12 | 2 / |
| INSU/INSU | IGN | INSU_03 | MIRA-Z | M00619-Z-021 / 700936E15920 | 128Mo PCMCIA | 8,5 | - | 0,7 | / | 12 | 3 / |
| INSU/INSU | IGN | INSU_04 | MIRA-Z | M00621-Z-022 / CR15865 | 128Mo PCMCIA | 8,5 | - | 0,7 | / | 12 | 4 / |
| IGN/INSU | IGN | Colomb | MIRA-Z | M03226Z018 / 700700C380121 | 128Mo PCMCIA |  | - |  | / | 12 | 6 ou 5 / |
| IGN/INSU | IGN | Tabarly | MIRA-Z | M031218Z019 / 700936E15916 | 128Mo PCMCIA |  | - |  | / | 12 | 7 ou 8 / |
| Vigny |  |  | Z-Xtreme |  | 128Mo PCMCIA |  | - |  | / | 12 | 5 / |

PC

| Origine | Transport |
| --- | --- |
| 2 INSU | IGN |

Trépieds

| Origine | Transport |
| --- | --- |
| 7 INSU | IGN |

Chargeurs

| Origine | Transport |
| --- | --- |
| 5 INSU | IGN |

Autre matériel

| Origine | Transport | Désignation |
| --- | --- | --- |
| IGN | IGN | Graveur CD-ROM |
| INSU | IGN | Carte PCMCIA/SCSI |
|  |  | 3 Adaptateurs prise US avec terre |
|  |  | 3 Multiprises avec allonge et interrupteur à témoin |
|  |  | 40 CDRW |
|  |  | 10 disques 5½ |
| LGTS | LGTS/LGTS | Appareil photo numérique |

##### Mise en œuvre du récepteur Z-12 “ MIRA-Z ”

Le récepteur Z-12 MIRA-Z est une boite noire. Le dialogue avec celle-ci requière obligatoirement la présence d’un Pc et l’utilisation du logiciel MIRAMOTE ( Remote version 5.4 )

( Remote 5.4 est la seule version assurant toutes les options de contrôle et de programmation pour ce récepteur )

Programmation du récepteur en mode statique par le logiciel “ MIRAMOTE ”

Connecter le récepteur au PC par un câble DB9 femelle - DB9 femelle ( Null Modem )

Lancer le logiciel Miramote.exe

Configuration de la communication entre le récepteur et le PC :

COM1 : 38400 :  N , 8 ,  1  ( en bas de l’écran principal )

Adaptation de la configuration du port de transmission < ALT C >

Choisir la bonne vitesse de transmission et le bon port

(modifier si possible ou si nécessaire la vitesse de transmission)

115000, 38400, 19200 ou 9600 bauds option C

Valider l’envoi de ces paramètres au récepteur par F-10

Visualisation de l’état du récepteur par l’écran Status < ALT S >

Cet écran donne toutes les informations sur

- Les caractéristiques du récepteur. ( firmware , nb de fichiers enregistrés, vitesse du port ...)

- L’heure GMT

- La réception des satellites et la qualité des mesures ( S/N pour L1C/A, L1P, L2P, ...) pour tous les canaux

- Position instantanée: Latitude, Longitude, Altitude, PDOP, H.V.T.DOP

- Position fixée : Latitude, Longitude, Altitude

Programmation du récepteur , commande  <ALT E >

Partie FIXED POSITION PARAMETER SETTING :

APPROXIMATIVE POSITION -> Lat, Lon, Alt

ELEV MASK -->15°

REC INT --> 30s

MIN SV --> 3

Data Type -> 0

Partie PROJECT PACKAGE SETTING :

SITE NAME   Code station (4 caractères) (ex: IQA0)

SESS.N°  A ou B

Month.Day  ( ex: 11.07 )

Ant.HI. :  hauteur d’antenne ( ex : 1.045)

RCV. Name  les 3 derniers digits du n° du récepteur (ex : 239 )

OPERATOR  initiales de vos noms --> ( ex: JCR )

Ant. N° --> les 3 derniers digits du n° de l'antenne  (ex : 617	)

CODE --> ( ex: Punta Gruesa )

Partie SYSTEM COMMAND SETTING :

Save User Parameter Values : Y

Partie SUBSCREEN PARAMETER SETTING :

PORT A Baud Rate :

PORT B Baud Rate :

RECORD DATA : Y

Valider l’envoi de ces paramètres au récepteur par F-10

Programmation en Session <ALT P>

SESS.PROG. Switch : ON ( à l’aide des touches PGDw / PGUp )

Ref. DAY :  ( Il doit être différent de 0 )

|  | START | END | SPAN TIME | INT MASK | MIN TYPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Y | 00 : 00 : 00 | 11 :59 : 35 | 11 :59 : 35 | 030 15 | 3 0 |
| B Y | 12 : 00 : 00 | 23 : 59 : 35 | 11 :59 : 35 | 030 15 | 3 0 |

Valider l’envoi de ces paramètres au récepteur par F-10

Vidage et effacement des fichiers <ALT F> Ne fonctionne pas sur cette version ( PCMCIA )

Autre : Commande Help <ALT H> ;  Quitter Miramote  faire <ALT X>.

Apès la mise sous tension:  ( Bouton poussoir face avant Switch ON /OFF )

Couleur de la LED :

- Rouge : Power on

- Verte clignotante  :  Nombre de satellite en acquisition

<ALT E>	Vérifier les paramètres ELEV MASK = 15°, REC INT = 30s, MIN SV = 3

FIXED Position est correcte.

<ALT S>	Vérifier les informations sur les Satellites

relever et noter toutes ces information sur la feuille d'observation

# Station	Session

| Code station (4 caractères): IQA0 | Jour de l'année: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom de station: Punta Gruesa | Date (debut): __Novembre 1996 |  |  |
| Situation: Secteur Nord | Jour de la semaine GPS : ( Dimanche=1 ) |  |  |
| Lat. Alt. | Heure TU | Prévu | Réalisé |
| Long. Repère: | Début (hh:mm) | 14:00 |  |
| Le nord magnétique est ____ (est/ouest)du nord géographique | Fin (hh:mm) | 07:00 |  |

# Opérateur(s)                                                         Instrument

| Jean Claude Ruegg | No récepteur: 800105Azs0239 | No embase: Wild 18 |
| --- | --- | --- |
| Jaime Campos | No antenne: 700718B13617 | No batterie: BS 1 |

Tenue d'une feuille durant les observations

Noter les informations suivantes en vue de faciliter le traitement des données en temps différé et la maintenance.

- Hauteur de l'antenne (vue ci-dessus)

- Toutes les heures

* Les éléments météo ( températures sèches et humide, pression)

* La tension de la batterie

* La place mémoire restante par rapport à la taille du fichier

* Les satellites et la position du point surveillé ( Miramote <ALT S> )

# Météo et Batterie                                        A noter toutes les 60 minutes.

| Temps (TU) | Temp. (C) sèche humide |  |  | Pression (mb) lue corrigée |  |  | Tension batterie (V) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Satellites et Positions                                    A noter toutes les 60 minutes.

| TU | pdop | SV | S:N | SV | S:N | SV | S:N | SV | S:N | SV | S:N | Lat. | Lon. | Alt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Remarques particulières. (Incidents sur le récepteur, positionnement, ...)

Commentaires divers	Bien noter l’heure.

* Précaution à prendre sur le terrain

- Vérification de la tension de la batterie avant de commencer un nouveau point d'observation,

n'hésitez pas à mettre une batterie pleine et n'oubliez pas de recharger vos batteries usagées.

- Vérification de la capacité mémoire restante exprimée en % dans l’écran Status <ALT S>

Lorsque vous estimez la place insuffisante, effacer le plus vieux des fichiers en vous assurant auparavant de l'avoir sauvegardé.

Vidage des fichiers de données.

Le MIRA Z est dote d une  carte PCMCIA de 8M0 contenant toutes les données.

Suivre cette procédure pour le vidage.

- Eteindre le récepteur.

- Ouvrir la trappe. Retirer la carte PCMCIA.

- L introduire dans le port du PC ( attention au coté de la carte – Up & Down )

- Sous DOS ou Windows, Transférer le contenu de la carte ou le répertoire DAYxxx retenu dans le repertoire du Jour C:\Jxxx et dans le répertoire C:\TMP sur le disque dur.

- Retirer la carte PCMCIA après vidage.

- Conversion des fichiers Y , E et V avec Le logiciel Download.

- Exécuter Download.

- Fichier : Open Local Drive et parcourir le disque jusqu’au répertoire ou se trouve les donnees.

- Sélectionner les données

- Actions : Convert pour extraire les fichiers B.E.S. des fichiers Y,E,V

Le vidage des fichiers peut aussi avoir lieu par liaison directe ( câble RS232)

Connecter le récepteur au PC a l aide du cordon RS232 comme pour sa programmation.

Mettre ou laisser sous tension le récepteur GPS

Exécuter le logiciel Download.

- Fichier : Open Receiver Drive.

- Sélectionner les données

- Actions : Dwnld pour extraire les fichiers B.E.S. et Y,V de la carte PCMCIA

Pour effacer les données de la carte PCMCIA :

- utiliser le logiciel donwload si la carte est dans le récepteur, et si celui ci est connecté au PC.

- ou introduisez la carte dans le port PCMCIA du PC et effacer les données de la carte comme on efface celles sur un  disque.

- ATTENTION : Ne jamais formater la carte avec les commandes DOS / Windows

- Le “ formatage ” de la carte ne peut se faire que si celle-ci est dans le récepteur GPS via la RS232 et la commande “  $PASHS,FIL,D,999 ” et la commande “ $PASHS,CLM ”

- Nota : Les commandes $PASH peuvent être saisies et envoyées a partir du Terminal de Windows ou du logiciel MIRAMOTE.

Autres recommandations sur l’usage de la carte PCMCIA.

Ne pas l’extraire du logement lorsque le récepteur fonctionne

Utilisez la uniquement pour la collecte des données par le récepteur GPS.

Initialiser de temps à autre la carte PCMCIA avec la commande “ $PASHS,CLM ”

## Le logiciel RCS (commander) fonctionne entièrement sous Windows

Offre la possibilité de programmer le récepteur MIRA-Z  sous l environnement Windows.

Des scripts et des fenêtres menu configurent le récepteur dans le mode de votre choix ( static, Kenamtic, Real time Base, real time Rover…)

Pour l installer :

Copier le contenu des 2 disquettes dans un répertoire temporaire.

Exécuter le fichier Setup.exe

Nota :

Cette dernière version de RCS Commander n est pas très au point. Certaines fonctions sont mal transmises au récepteur et nécessitent d’être reprises a la main par le terminal  ( Commands\Terminal)

Il est plus facile d’utiliser le logiciel MIRAMOTE pour le moment.

Contrôle du matériel en Début et fin de mission

Chaque récepteur est envoyé avec une liste de colisage,

Ne pas oublier de faire le contrôle de fin de mission et de remplir cette feuille.

Afin de faciliter la maintenance du matériel, mentionner également les pannes , les pièces disparues ou défectueuses...

Le connecteur d’antenne du MIRA Z est équipé d un adaptateur TNC -> N ; Il est impératif de le laisser à poste.

##### Déchargement et Archivage des données

Décharger les fichiers des récepteurs avec le logiciel HOSE ou REMOTE

HOSE(récepteurs Z12)

CGHOSE (récepteurs CGRS)

SENSMOTE (récepteurs Sensor)

MIRAMOTE (récepteurs Mira Z)

Traduire les fichiers r*. * en b*.*, e*.* et s*.* (avec les Z12 vous avez directement les fichiers b*.*, e*.* et s*.*)

call cghose -ra R%1A%2.%3

Traduire les fichiers r*.* en rinex *.*o

teqc -ash d -O.obs L1L2C1P1P2 -O.ag GTS -O.r CNRS -O.at "DORNE MARGOLIN ASH" B%1A%2.%3 > %1%30.%2O

Contrôler la qualité des fichiers rinex *.*o

teqc +qc -plot -report %1%30.%2O > %1%30.OUT

Compacter les fichiers rinex *.*o en *.*d

rnx2crx %1%30.%2O

Compresser les fichiers *.*d en *.*Z

compress -A %1%30.%2D

Renommer les fichiers compactés et compresses en *.*e  (*.*d.Z en Unix)

rename %1%30.%2Z %1%30.%2E

Effacer les fichiers intermédiaires

Le fichier batch R2E.BAT permet de réaliser automatiquement ces opération

R2E NAME AA JJJ (ex. : r2e MTPL 99 121)

rem r2e STAT AA JJJ (ex. : r2e MTPL 99 121)

call cghose -ra R%1A%2.%3

teqc -ash d -O.obs L1L2C1P1P2 -O.ag GTS -O.r ESCOMPTE -O.at "DORNE MARGOLIN ASH" B%1A%2.%3 > %1%30.%2O

teqc +qc -plot -report %1%30.%2O > %1%30.OUT

rnx2crx %1%30.%2O

compress -A %1%30.%2D

rename %1%30.%2Z %1%30.%2E

del %1%20.%2D

Sauvegarder les fichiers origines (r*..* ou b*.*, e*.* et s*.*), les fichiers compactés et compressés (*.*d.Z), et les fichiers *.out sur une disquette ZIP et les conserver le plus longtemps possible sur le PC

##### Sites  OKmesonet

Blackwell (BLAC) Station Number: 11 4.0 SSE of Blackwell County: Kay Latitude (N): 36.7544° Longitude (E): -97.2539° (Latitude: 36° 45' 15" N) (Longitude: 97° 15' 14" W) Elevation: 303 meters Above Sea Level..

Medford (MEDF) Station Number: 63 1.0 SW of Medford County: Grant Latitude (N): 36.7922° Longitude (E): -97.7456° (Latitude: 36° 47' 31" N) (Longitude: 97° 44' 44" W) Elevation: 330 meters Above Sea Level..

Breckenridge (BREC) Station Number: 14 3.0 SE of Breckenridge County: Garfield Latitude (N): 36.4119° Longitude (E): -97.6942° (Latitude: 36° 24' 42" N) (Longitude: 97° 41' 39" W) Elevation: 352 meters Above Sea Level..

Red Rock (REDR) Station Number: 79 7.0 SSE of Red Rock County: Noble Latitude (N): 36.3556° Longitude (E): -97.1531° (Latitude: 36° 21' 20" N) (Longitude: 97° 9' 11" W) Elevation: 293 meters Above Sea Level..

Guthrie (GUTH) Station Number: 43 4.0 WSW of Guthrie County: Logan Latitude (N): 35.8489° Longitude (E): -97.4800° (Latitude: 35° 50' 56" N) (Longitude: 97° 28' 48" W) Elevation: 328 meters Above Sea Level..

Oilton (OILT) Station Number: 71 6.0 ESE of Oilton County: Creek Latitude (N): 36.0314° Longitude (E): -96.4972° (Latitude: 36° 1' 53" N) (Longitude: 96° 29' 49" W) Elevation: 257 meters Above Sea Level..

Burbank (BURB) Station Number: 17 7.0 SW of Burbank County: Osage Latitude (N): 36.6342° Longitude (E): -96.8111° (Latitude: 36° 38' 3" N) (Longitude: 96° 48' 39" W) Elevation: 301 meters Above Sea Level..

Perkins (PERK) Station Number: 76 2.0 NNW of Perkins County: Payne Latitude (N): 35.9983° Longitude (E): -97.0481° (Latitude: 35° 59' 53" N) (Longitude: 97° 2' 53" W) Elevation: 292 meters Above Sea Level..

##### Instrumentation des sites  OKmesonet

Instruments Certain instruments are located at every Mesonet site to measure the "core parameters". The "core parameters" are as follows: - air temperature measured at 1.5 meters above the ground, - relative humidity measured at 1.5 meters above the ground, - wind speed and direction measured at 10 meters above the ground, - barometric pressure, - rainfall, - incoming solar radiation and - soil temperatures at 10 centimeters below the ground under both the natural sod cover and bare soil. Additional instruments are placed at about one-half of the sites to measure "supplemental parameters". The "supplemental parameters" include the following: - air temperature at 9 meters above the ground, - wind speed at 2 meters above the ground, - leaf wetness, - soil moisture at 5, 25, 60 and 75 centimeters below the ground, - soil temperatures at 5 and 30 centimeters below the ground under the natural sod cover and - soil temperature at 5 centimeters below the ground bare soil. All above-ground measurements except leaf wetness are averaged over five-minute intervals. Leaf wetness and all below-ground measurements except soil moisture are averaged over 15-minute intervals. Every 15 minutes, three sets of five-minute above-ground averages and one set of below-ground averages are sent from the site to the base station in Norman. Soil moisture is sampled and reported once every 30 minutes. To learn about the instrument selection process, click here..

TAIR Type: Core Parameter Sensor Used: Thermistor Standard Units: degrees Celsius; Air Temperature (1.5m) The average air temperature at a height of 1.5 meters above the ground during the last 5-minute interval before the time designated on the file (usually 00, 15, 30, or 45 minutes after the hour). - This sensor is quite rugged and accurate. However, power and cost limitations dictated using an unaspirated radiation shield. Unfortunately, such shields can create temperature errors of several degrees Celsius when the wind is calm (less than 1 m/sec) and radiation is strong (more than 800 Watts per square meter). Radiation at high sun angles near 70 degrees seem to induce the worst errors..

PRES Type: Core Parameter Sensor Used: Barometer Standard Units: millibars (mb); Station Pressure The average station pressure during the last 5-minute interval before the time designated on the file (usually 00, 15, 30, or 45 minutes after the hour). - The reading is accurate to 0.4 mb for temperatures between -30 degrees and 50 degrees Celsius, and for pressures between 700 and 1100 millibars. - Barometric pressure is not corrected for the elevation of the station above sea level. However, changes in pressure over time at any given station are very accurate measurements..

RELH Type: Core Parameter Sensor Used: Sorption Sensor Standard Units: described as a percentage; Relative Humidity (1.5m) The average relative humidity at a height of 1.5 meters above the ground during the last 5-minute interval before the time designated on the file (usually 00, 15, 30, or 45 minutes after the hour). - Relative humidity changes when either the moisture content of the air or the air temperature changes. - The sensor can detect relative humidity (RH) between 0 and 100%. The error for readings of 0 - 90% RH is 2%, while readings of 90 - 100% RH have a 3% error..

SRAD Type: Core Parameter Sensor Used: Pyranometer Standard Units: Watts per square meter; Solar Radiation The average amount of solar radiation received at the sensor during the last 5-minute interval before the time designated on the file (usually 00, 15, 30, or 45 minutes after the hour). - A tripod supports the sensor at a height of 1.8 m at the southern end of the site, a position selected to avoid reflections from the tower and to ensure that as few shadows as possible fall upon the sensor. - TThe measurement of solar radiation does not include radiation emitted from the earth or atmosphere. However, the pyranometer will detect solar radiation which is reflected downward in the atmosphere (e.g., by molecules, clouds, etc.). Note that the sensor points upward and thus does not measure solar radiation reflected upward from the ground..

WSPD Type: Core Parameter Sensor Used: Propeller Vane Anemometer Standard Units: meters per second; Average Wind Speed (10m) The average wind speed without regard to direction at a height of 10 meters above the ground during the last 5-minute interval before the time designated on the file (usually 00, 15, 30, or 45 minutes after the hour). - The average wind speed is independent of the wind direction. - When WSPD is zero, all other wind parameters are set to zero..