Rapport mission GPS Chili Mai-Juin 2010

Depuis les années 1990, en coopération avec le DGF de l’Université du Chili, les équipes de l’IPGP et de l’ENS développent des réseaux de bornes géodésiques destinées à quantifier l’accumulation de déformation élastique dans la plaque Amérique du sud, tout au long de la subduction chilienne. Ces bornes doivent être mesurées régulièrement (lors de campagnes de mesures) de manière à ce que l’on puisse calculer leur vitesse de déplacement pendant les périodes d’accumulation de déformation (la période inter-sismique) et leur déplacement lors d’éventuels séismes.

Depuis le début des années 2000 et le développement de ces réseaux dans diverses régions du Chili, nous avons mis en évidence le fait que l’accumulation de déformation n’est pas du tout homogène tout au long de la subduction. Bien au contraire, certaines zones se déforment intensément et d’autres très peu : pour des raisons non encore complètement élucidées, le couplage entre les deux plaques varie. Nous ne savons pas encore si cette zonation est persistante ou au contraire varie dans le temps. Par contre, il apparait clairement, et surtout depuis le séisme du 27 février 2010, qu’il y a un lien étroit entre ces variations de couplage et la segmentation des séismes.

Malgré tous nos efforts depuis bientôt deux décennies, des zones entières de la subduction restaient peu ou mal couvertes, et le couplage dans ces régions mal déterminé. Nous avons décidé de remédier à cela, au moins partiellement et dans les zones qui nous paraissent particulièrement à risque. Dans le cadre des activités du LIA « Montessus de Ballore », nous avons donc décidé de :

1/ étendre le réseau construit à partir de 2003 dans la région de Coquimbo, à la fois vers le Sud (soit vers Los Vilos et la région métropolitaine) et vers le Nord (Copiapo) ;

2/ installer des nouveaux profils de points dans les régions de Chanaral/TalTal où il n’y avait absolument rien ;

3/ reprendre, en les densifiant et en les étendants les profils anciens existants aux latitudes d’Antofagasta, Tocopilla, Iquique, et Arica ;

4/ densifier les régions particulièrement complexes telles que les péninsules, en particulier la péninsule de Mejillones proche d’Antofagasta.

Lors de cette campagne nous avons installé et mesuré 40 points nouveaux et re-mesuré 60 points anciens (voir tables et figures). Les nouveaux points de mesure installés sont des repères géodésiques qui permettent le vissage direct des antennes GPS et autorisent ainsi une précision sub-millimétrique des mesures. Sur chaque point, les mesures ont duré entre 24h et 72h. Les instruments utilisés pour les mesures sont d’une part les 7 récepteurs GPS du LIA « Montessus de Ballore » disponibles à l’U-Chile et d’autre part 10 récepteurs du parc GPS mobile de l’INSU prêtés pour l’occasion.

Petit Nord / Nord : Los Vilos/Vallenar/Copiapo/Chanaral/Antofagasta/Tocopilla

Du 12 mai au 15 juin

Maria Lancieri, post-doctorante, laboratoire de Géologie de l’ENS, UMR 8538 CNRS

Marianne Métois, doctorante laboratoire de Géologie de l’ENS, UMR 8538 CNRS

Christophe Vigny, laboratoire de Géologie de l’ENS, UMR 8538 CNRS

Grand Nord : Iquique / Arica

Du 30 mai au 16 juin

Daniel Carrizo, DGF/centre de technologie, U-Chile

Sophie Peyrat, DGF, U-Chile

Anne Socquet, IPGP, UMR ???? CNRS

Table : liste des points installés/mesurés

| Point | nom | lat | Lon | alt | type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La Ligua / Los Vilos - Vigny/Lancieri |  |  |  |  |  |
| BLNA | La Ballena | -32,30546 | 71,47414 | 24 | nouveau |
| CAIM | Caimanes | -31,91348 | 71,12591 | 623 | nouveau |
| CHIG | Chigaloco | -31,75300 | 71,51970 | 5 | ancien (US) |
| GUAN | Guanguali | -32,13130 | 71,30440 | 235 | Nouveau |
| PCDI | Pichidangui | -32,13303 | 71,53327 | 14 | Nouveau |
| PEDG | Pedegua | -32,34019 | 71,08109 | 292 | Nouveau |
| PUPI | Puente Pupio 1 | -31,86426 | 71,33900 | 142 | Nouveau |
| TILM | Tilama | -32,08827 | 71,13830 | 629 | Nouveau |
| TRAP | Trapiche | -32,31413 | 71,27940 | 38 | Nouveau |
| Vallenar/Copiapo/Chanaral - Vigny/Métois |  |  |  |  |  |
| TOTO | Caletta Totoral | -27,83245 | 71,09608 | 9 |  |
| TOT2 | profil Totoral 2 | -27,87003 | 70,98844 | 106 | Nouveau |
| TOT3 | profil Totoral 3 | -27,91222 | 70,88499 | 263 | Nouveau |
| TOT4 | profil Totoral 4 | -27,97700 | 70,61259 | 405 | Nouveau |
| TOT5 | profil Totoral 5 | -27,95109 | 70,34010 | 1105 | Nouveau |
| BARQ | Baranquillas | -27,51437 | 70,87855 | 68 | Nouveau |
| PVEJ | Puerto Vejo | -27,34145 | 70,93951 | 40 | Nouveau |
| COP2 | profil Copiapo 2 | -27,35690 | 70,82338 | 183 | Nouveau |
| COP3 | profil Copiapo 3 | -27,35790 | 70,68309 | 163 | Nouveau |
| COP5 | profil Copiapo 5 | -27,27141 | 70,01598 | 926 | Nouveau |
| LAPU | La Puerta | -27,10912 | 69,72688 | 1614 | ancien (GFZ) |
| BING | Bahia Inglesa | -27,13410 | 70,85870 | 10 | ancien (GFZ) |
| PLTT | Playa Totoralillo | -26,88107 | 70,79968 | 83 | Nouveau |
| TINC | Tore del Inca | -26,61476 | 70,70645 | 19 | Nouveau |
| CHAR | Chanaral | -26,36878 | 70,66079 | 32 | Nouveau |
| CHR1 | profil Chanaral 1 | -26,35651 | 70,53125 | 133 | Nouveau |
| SALD | El Salado | -26,42282 | 70,34167 | 403 | Nouveau |
| DGAL | Diego de Almagro | -26,38720 | 70,01427 | 850 | Nouveau |
| POTR | Potrerillo | -26,37439 | 69,45805 | 2725 | ancien (US) |
| PNAZ | Pan de Azucar | -26,14822 | 70,65366 | 31 | ancien (US) |
| Antofagasta / Tocopilla - Vigny/Métois |  |  |  |  |  |
| CALC | Caletta el Cobre | -24,26420 | 70,53240 | 10 | ancien (GFZ) |
| DO10 | profil Domeyko 1 | -24,25969 | 70,43967 | 1666 | ancien (FR) |
| DO20 | profil Domeyko 2 | -24,24364 | 70,37283 | 1715 | ancien (FR) |
| DO30 | profil Domeyko 3 | -24,12722 | 70,30764 | 1219 | ancien (FR) |
| DO40 | profil Domeyko 4 | -24,10550 | 70,07986 | 1058 | ancien (FR) |
| DO50 | profil Domeyko 5 | -24,04544 | 69,76908 | 1023 | ancien (FR) |
| DO60 | profil Domeyko 6 | -24,23628 | 69,16567 | 2936 | ancien (FR) |
| MINF | Mina Fortuna | -24,10480 | 69,60580 | 1664 | ancien (GFZ) |
| LIVE | Limon Verde | -23,96418 | 70,25288 | 850 | ancien (GFZ) |
| CERZ | Caletta Errasuriz | -23,47656 | 70,61409 | 57 | Nouveau |
| JLP0 | Juan Lopez | -23,52636 | 70,54622 | 89 | ancien (GFZ) |
| ANTF | Antofagasta | -23,54410 | 70,40050 | 10 | ancien (US) |
| URIB | Uribe | -23,50460 | 70,27980 |  | ancien (GFZ) |
| MABL | Mantos Brancos | -23,44846 | 70,02789 |  | ancien (GFZ) |
| BAQ0 | Baquedano | -23,34183 | 69,78064 | 1313 | ancien (GFZ) |
| GRDO | Cerro Gordo | -23,29441 | 70,41174 | 247 | Nouveau |
| LOBO | Punta Loberia | -23,06208 | 70,55703 | 10 | Nouveau |
| MEJ0 | Mejillones | -23,10238 | 70,49861 | 481 | ancien (FR) |
| SMRD | Sierra Miranda | -23,14028 | 70,26685 | 526 | Nouveau |
| CHA0 | Chacaya | -22,97564 | 70,31042 | 152 | ancien (FR) |
| GUA0 |  | -22,67879 | 70,27650 | 65 | ancien (FR) |
| BAN0 | Bandurria | -22,41700 | 70,25819 | 59 | ancien (FR) |
| TOPI | Tocopilla | -22,03381 | 70,19354 | 26 | ancien (GFZ) |
| TO10 | profil Tocopilla 1 | -22,03492 | 70,19172 | 89 | ancien (FR) |
| TOSN | profil Tocopilla sans nom | -22,09524 | 70,13637 | 645 | Nouveau |
| TO24 | profil Tocopilla 2 - nouveau | -22,13661 | 70,06542 | 1093 | Nouveau |
| CLPL | estacion Colupilo | -22,21384 | 69,96452 | 1413 | Nouveau |
| TO30 | profil Tocopilla 3 | -22,27878 | 69,86686 | 1415 | ancien (FR) |
| TO40 | profil Tocopilla 4 | -22,39761 | 69,56025 | 1273 | ancien (FR) |
| TO50 | profil Tocopilla 5 | -22,26728 | 69,11117 | 2393 | ancien (FR) |
| TO60 | profil Tocopilla 6 | -22,40658 | 68,74072 | 2546 | ancien (FR) |
| TO70 | profil Tocopilla 7 | -22,34858 | 68,33006 | 3136 | ancien (FR) |

Figure : carte des réseaux existants et des nouveaux points installés/mesurés