Note de traitement

Pour le projet

Traitement de données GPS

(campagne Pérou 2010)

| Technopôle Brest Iroise Site du Vernis – CS 23866 29238 BREST Cedex 3 Tél. : 02.98.05.43.21 Télécopie : 02.98.05.20.34 | Client : Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand |
| --- | --- |
|  | Projet : Traitement de données GPS |
|  | Date : 30/09/2010 |

| Suivi des évolutions |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date | Référence | Objet de la modification |
| 30/09/2010 | Altran_OUE_100226_RAP_03_V10_GPS-PEROU2010 | Création du document |

|  | Rédacteur | Vérificateur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Jean-François OEHLER | Laurent RICHIER |  |
| Fonction | Consultant | Chef de projet |  |
| Date | 30/09/2010 | 30/09/2010 |  |
| Visa |  |  |  |

Sommaire

1	Introduction	5

1.1	Objectifs de la prestation	5

1.2	Présentation du document	5

2	Compilation des données	6

2.1	Données GPS-D acquises sur le terrain	6

2.2	Données de référence de la NASA	6

3	Traitement des données	8

3.1.1	Outil utilisé	8

3.1.2	Traitements réalisés	8

3.1.3	Résultats	9

4	Conclusion	10

Tableaux

Tableau 1 : Synthèse des fichiers de données acquis lors de la campagne de terrain.	7

Tableau 2 : Synthèse des fichiers de données de référence compilés (station AREQ, NASA).	7

Terminologie/Glossaire

| Acronyme | Définition |
| --- | --- |
| GPS-D | Données GPS différentielles |
| MNE | Modèle Numérique d’Elevation |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration |

Documentation de référence

| Code | Référence | Document |
| --- | --- | --- |
| DR1 | Topcon. 544 pp. | Topcon Tools : Post-processing software. Reference Manual. |

# Introduction

## Objectifs de la prestation

La prestation consiste à traiter une série de mesures GPS-D Topcon acquises par l’Université de Clermont-Ferrand dans la ville d’Arequipa et sur le piedmont du volcan Misti (Pérou), en juillet 2010.

Dans ce contexte, ALTRAN Ouest est chargé de :

- traiter, à l’aide du logiciel Topcon Tools version 7, les données servant d’amers (soit 301 points d’ancrage acquis sur 5 jours, entre le 23 et le 28 juillet 2010) pour la génération du Modèle Numérique d’Elevation (MNE) régional par Spot Image;

- rédiger une note de traitement présentant les résultats obtenus.

## Présentation du document

Le présent document constitue la note de traitement de la prestation. Il présente :

- un inventaire des fichiers de données exploités ;

- l’outil utilisé, les traitements réalisés et les résultats.

# Compilation des données

## Données GPS-D acquises sur le terrain

Les données nécessaires à la prestation ont été livrées sur le site ftp du Laboratoire Magmas et Volcans de l’Université de Clermont-Ferrand et téléchargées par ALTRAN Ouest.

Le tableau 1 synthétise les fichiers de données effectivement exploités dans le cadre de la prestation.

## Données de référence de la NASA

La station de base locale utilisée lors de la campagne de terrain est relocalisée à partir des données GPS acquises de façon permanente par la NASA à la station de mesures d’Arequipa (AREQ), dont le descriptif peut être trouvé à l’adresse suivante : http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/station/log/areq_20090710.log.

En particulier, les coordonnées précises de la station (en coordonnées géographiques sur l’ellipsoïde WGS84) sont :

Latitude: 	16° 27’ 55.8612’ ’S

Longitude: 	71° 29’ 34.0680” W

Elevation: 	2488.9226 m

Les données correspondant aux 5 jours de campagne, échantillonnées toutes les 30 secondes, ont été téléchargées sur un des centres de données de la NASA (voir le lien suivant : http://igscb.jpl.nasa.gov/components/dcnav/sopac_rinex.html).

Les 10 fichiers de données téléchargés, correspondant d’une part, aux observations journalières GPS et GLONASS au format Rinex compacté (format *.**d) et d’autres part aux fichiers d’éphémérides (format *.**n), sont présentés dans le tableau 2.

| Date | Période couverte | Type | Fichiers Topcon (.TPS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/07/2010 | 14:11:07 - 14:22:41 | BASE | BAS07230.TPS |
|  | 18:49:15 - 22:37:50 | BASE | BAS07231.TPS |
|  | 19:03:25 - 22:32:33 | ROVER | 0723TA~0.TPS |
| 24/07/2010 | 13:17:58 - 17:41:34 | BASE | ARE07240.TPS |
|  | 18:53:48 - 22:46:16 | BASE | ARE07241.TPS |
|  | 13:33:44 - 17:11:29 | ROVER | LOG0724N.TPS |
|  | 21:35:14 - 21:36:04 | ROVER | LOG0724V.TPS |
|  | 21:37:43 - 22:06:31 | ROVER | 0724VA~1.TPS |
| 25/07/2010 | 13:43:20 - 21:37:05 | BASE | ARE07250.TPS |
|  | 14:00:53 - 17:31:43 | ROVER | LOG0725O.TPS |
|  | 18:22:46 - 21:35:44 | ROVER | 0725S~01.TPS |
| 27/07/2010 | 13:07:31 - 22:58:05 | BASE | BAS07270.TPS |
|  | 14:39:08 - 21:55:29 | ROVER | LOG0727O.TPS |
| 28/07/2010 | 13:26:00 - 21:45:10 | BASE | BAS07280.TPS |
|  | 19:14:27 - 21:04:15 | ROVER | LOG0728T.TPS |

Tableau 1 : Synthèse des fichiers de données acquis lors de la campagne de terrain.

| Date | Jour dans l’année | Type* | Fichiers RINEX |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/07/2010 | 204 | d | areq2040.10d |
|  |  | n | areq2040.10n |
| 24/07/2010 | 205 | d | areq2050.10d |
|  |  | n | areq2050.10n |
| 25/07/2010 | 206 | d | areq2060.10d |
|  |  | n | areq2060.10n |
| 27/07/2010 | 208 | d | areq2080.10d |
|  |  | n | areq2080.10n |
| 28/07/2010 | 209 | d | areq2090.10d |
|  |  | n | areq2090.10n |

Tableau 2 : Synthèse des fichiers de données de référence compilés (station AREQ, NASA).

# Traitement des données

### Outil utilisé

La version 7 de Topcon Tools ainsi que la clé physique nécessaire pour l’utilisation complète du logiciel ont été livrées à ALTRAN Ouest par l’Université de Clermont-Ferrand.

### Traitements réalisés

#### Recalcul de la position de la base locale

La position de la base locale a été recalculée en prenant comme référence la position de la station permanente AREQ de la NASA.

Les données concordantes sur les 5 jours d’acquisition ont été utilisées pour dresser une liste de 2497 observations pour lesquels le facteur qualité PDOP est inférieur à 2.5. La valeur médiane de cette collection de points est choisie comme étant la plus représentative de la position de la base locale.

La position recalculée de la base locale en coordonnées géographiques sur l’ellipsoïde WGS84 est la suivante :

Latitude: 	16° 23’ 24.02061’’ S

Longitude: 	71° 32’ 44.44863” W

Elevation: 	2405.948 m

La qualité du positionnement est plutôt bonne :

PDOP (valeur médiane):	2.193

Ecart-type :

- En latitude: 	2.58037E-06° (~25 cm)

- En longitude: 	5.00778E-06° (~50 cm)

- En élevation: 	0.911 m

NB : Les données au format RINEX de la NASA sont directement reconnues par Topcon Tools lors de l’importation. Les données de la station permanente AREQ sont traitées en tant qu’observations statiques; les données de la base locale en cinématique.

#### Traitement des données GPS acquises sur le terrain

Les données Topcon (fichiers .TPS) sont directement reconnues par l’outil lors de l’importation. Les données de la base locale sont traitées en tant qu’observations statiques, une mention « STOP » ou « GO » (pour la méthode STOP&GO) est directement attribuée aux données acquises par le récepteur en mouvement (ROVER).

Deux opérations successives ont été réalisées sur les données de chaque journée d’acquisition :

- Le traitement classique (GPS+post-processing) permet de fixer les vecteurs « base locale-points de station » et d’approximer les coordonnées des points de station, ce qui peut être suffisant pour certaines applications.

- Pour une meilleure précision, l’ajustement (Adjustment) est conseillé [DR1]. Il permet d’améliorer le positionnement des points de station sur la base d’une série de tests sur le réseau de points de mesures (comparaison mesures-positions obtenues, détermination des points identiques ou redondants, analyse des points de contrôle…).

### Résultats

Sur les 301 points d’amers dont la position est recherchée, 299 ont été localisés plus ou moins précisément. Pour 2 points (ARE270 et ARE271), le nombre insuffisant de satellites ne permet pas d’obtenir un résultat cohérent.  Sur les 299 points localisés, le facteur qualité PDOP de 27 amers est supérieur à 3. La précision de leur localisation est discutable.

Pour l’ensemble des résultats, la valeur moyenne du PDOP est de 2.37 et la valeur médiane 1.89. Les résultats sont donc de relative bonne qualité.

Le fichier résultat au format Excel (result_Perou2010_23-28juil.xls) renseigne les champs suivants :

- Nom_du_point ;

- Longitude (coordonnées géographiques sur l’ellipsoïde WGS84) ;

- Latitude (coordonnées géographiques sur l’ellipsoïde WGS84) ;

- Z (m sur l’ellipsoïde WGS84) ;

- Précision horizontale (m) ;

- Précision verticale (m) ;

- Nombre de satellites GPS ;

- Nombre de satellites GLONASS ;

- Facteur qualité PDOP.

# Conclusion

La prestation menée par ALTRAN Ouest a eu pour objectifs, le traitement des données GPS-D acquises par l’Université de Clermont-Ferrand dans la ville d’Arequipa et sur le piedmont du volcan Misti (Pérou), en juillet 2010.

Le traitement des données sous Topcon Tools (©Topcon), version 7 a été efficace et a permis de localiser précisément 272 points d’amers sur les 301 ciblés. Le nombre insuffisant de satellites ne permet pas d’obtenir un résultat cohérent pour 2 points (ARE270 et ARE271). Le facteur qualité associé au positionnement des 27 amers restants est supérieur à 3. Leur exploitation est discutable.